《实木家具制作工艺》

整体教学设计

（XXXX～ XXXX学年第X学期）

（第X学年第X学期）

课程名称：   实木家具制作工艺

所属系部：    工艺美术学院

制定人：         刘  娜

合作人：   卢诚霖、林家萱、程智、常成勋

制定时间：

湄洲湾职业技术学院

《实木家具制作工艺》课程整体教学设计

一、课程基本信息

| 课程名称：实木家具制作工艺 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 课程代码： | 学分： | 学时：120 |
| 授课时间：第×学期 | 授课对象：雕刻艺术与家具设计专业 |  |
| 课程类型：雕刻艺术与家具设计专业职业能力必修课 |  |  |
| 先修课程:家具制图、AUTO CAD、家具造型设计、家具材料学 | 后续课程:系列家具产品开发实训 |  |

一、课程定位

1. 岗位分析：

家具设计师

家具营销员

家具品管员

家具样板师

实木家具设计

家具木工机械

（安全操作）

实木家具工艺

实木家具材料结构

家具质量检测

成本核算与控制

职

业

岗

位

职

业

能

力

要

求

中国传统实木家具构造

图1 实木家具企业相关岗位要求

由图1可见，家具设计师、样板师对应了较多的职业能力要求；实木家具材料结构、实木家具工艺是各个岗位都有的职业能力要求。因此，家具设计师、样板师两个岗位项以及实木家具材料结构、实木家具工艺两个职业能力要求项是本专业的重点；其他岗位、职业能力要求项是次重点。

这样，有不同职业岗位意向的学生可以在整体把握课程知识的基础上，有所侧重，充分培养兴趣，提升岗位履职能力。

2. 课程分析：

本课程是雕刻艺术与家具设计专业的岗位能力课程。

本课程是依据雕刻艺术与家具设计专业人才培养目标和相关职业岗位（群）的能力要求而设置的，对本专业所面向的岗位群所需要的知识、技能、和素质目标的达成起支撑作用。主要培养学生对实木家具的常用功能尺寸、实木家具的结构设计、实木家具生产工艺及其实木家具的制造设备、实木家具的生产管理、家具成本核算等专业能力，以及分析问题和解决问题的能力、应变能力等综合能力。

3.先修后续课程

(1)与前续课程的关系

本课程的前续课程主要是家具制图、AUTO CAD、家具造型设计、家具材料学等。这四门课程主要培养学生运用CAD绘制家具生产图纸、能根据家具材料的不同特性，设计出合理科学的实木家具造型结构的应用能力，为实木家具制作工艺课程奠定基础。

- 与后续课程的关系

- 本课程的后续课程主要是系列家具产品开发实训，该课程主要培养学生的系列家具设计的应用能力，实木家具制作工艺课程为该课程中实木家具系列设计奠定基础。

二、课程目标设计

总体目标：

依照家具企业相应岗位对履职能力的要求，实木家具制作工艺是家具设计人员必须具备的基本知识和技能。本课程主要培养学生对实木家具的常用功能尺寸、实木家具的结构设计、实木家具生产工艺及其实木家具的制造设备、实木家具的生产管理、家具成本核算等专业能力，以及分析问题和解决问题的能力、应变能力等综合能力。

能力目标：

通过完成实木家具制作工艺的学习，学生能够清楚的了解各种不同结构的家具的加工工艺，并掌握不同工艺在设计中的应用。使学生具有一定的机械操作意识及能力，并培养学生思维的逻辑性、缜密性和思辨性。

知识目标：

①机械加工工艺基础：工艺过程、加工基准、加工精度、表面粗糙度。

②配料工艺：选材、配料设备与配料工艺、毛料加工余量与出料率。

③实木零部件制造工艺：毛料加工工艺、净料加工工艺。

④弯曲件制造工艺：实木锯制弯曲、实木加压弯曲。

⑤雕刻工艺：雕刻的手工工具及操作技巧、雕刻的种类及工艺、雕刻机械设备、木工数控雕刻技术。

⑥家具表面装饰工艺及家具装配工艺。

- 素质目标：

①具有勇挑重担、爱岗敬业精神。

②具有脚踏实地、精益求精的工作作风。

③具有职业责任感、团结互助精神、主动参与和自我调整能力。

④具有沟通、语言表达、及与企业的联络的能力。

⑤具有文字材料的整理和动手能力。

⑥具有良好的职业道德。

三、课程内容设计：

| 序号 |  | 模块（或子模块）名称 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 家具机械加工工艺 | 8 |
| 2 |  | 实木家具的配料 | 16 |
| 3 |  | 实木家具的方材胶合 | 16 |
| 4 |  | 实木零部件的净料加工 | 16 |
| 5 |  | 实木家具的弯曲 | 16 |
| 6 |  | 实木家具的雕刻工艺 | 16 |
| 7 | 实木家具表面装饰 |  | 16 |
| 8 | 实木家具的装配 |  | 16 |
| 合 计 |  |  | 120 |

四、能力训练项目设计

| 编号 | 能力训练项目名称 | 子项目编号、名称 | 学时 | 能力目标 | 知识目标 | 训练方式、手段及步骤 | 可展示的结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工机械安全 | 1、对木工机械软件的学习 2、对木工机械的安全操作 3、把握木材的特性和加工要点 | 15 | 学习木工机械知识，能安全操作。 | 木工机械知识：锯条（片）、刀具及切削知识；配料、毛料、净料加工设备的基本工作原理及安全操作知识；安全意识；材性与加工的关系。 | 训练方式采用理论与实践相结合，以实践操作为主。讲授、示范、指导，着重讲授各种应用机械操作方法，示范制作流程，指导学生实践操作。 | 把握材料、设备、人（加工者）三方面的互动关系，掌握设备基本知识、安全操作要领。 |
| 2 | 实木家具拆装与实测 | 1、对实木家具的结构样式的认识 2、对家具结构的图样测量和绘制 3、掌握实木家具拆装工具的使用技巧 | 5 | 整体把握实木家具，测量并准确绘制图样。 | 常见形态特征、结构样式；实木零部件的常规尺寸及图样表达；游标卡尺等测量、拆装工具的使用技巧。 | 训练方式采用理论与实践相结合，以实践操作为主。讲授、示范、指导，着重讲授实木零部件的常规尺寸及图样。示范游标卡尺等测量、拆装工具的使用。指导学生在操作的规范和其中出现的问题 | 正确运用游标卡尺、拆装工具；合理绘制产品图样；能够说出结构特征、零件断面尺寸范围。 |
| 3 | 凳子设计与制作 | 1、完成实木家具的设计图样的表现 2、了解木材的材性合理利用木材特性表现设计意图 3、强化木工机械操作要领提高木材的的出材率 4、对产品进行检测定级 | 40 | 独自完成外观及各类图纸设计，并制作成品。 | 1独自完成小件凳子的外观设计、图样、文案；2认识木材材性、科学配料；学习小件实木家具的结构特点；独立生产，巩固木工机械安全操作要领，认识加工工艺；出材率分析；依照国标（GB）《木家具通用技术条件》检测定级。 | 训练方式采用理论与实践相结合，以实践操作为主。讲授、示范、指导，着重讲授木材的材性科学配料认识实木家具的结构特点。示范木工机械安全操作要。指导学生设计家具图样实现学生安全操作机械进行生产。 | 掌握小件实木产品的零件断面尺寸、结构连接特点，在配料时尽可能提高出材率。 |
| 4 | 大件实木家具设计与制作 | 1、完成实木家具的设计图样的表现 2、了解木材的材性合理利用木材特性表现设计意图 3、强化木工机械操作要领提高木材的的出材率 4、对产品进行检测定级 | 60 | 分组完成外观设计、各类图纸绘制及成品制作。 | 1设计椅子、并绘制1：1大样图；2学习大件实木家具的结构连接特点；3在设计时把握造型、结构、工艺之间的对立统一关系；4制作椅子，加深对工艺技术参数的认识；5成本核算及应用；6依照国标（GB）《木家具通用技术条件》、《家具力学性能试验 椅凳类强度和耐久性》检验。 | 训练方式采用理论与实践相结合，以实践操作为主。讲授、示范、指导，着重讲授认识实木家具的结构连接特点。示范木工机械安全操作要。指导学生设计家具图样实现学生安全操作机械进行生产。 | 1具备团队协作意识与能力；2会受力分析，注重造型、结构、工艺三方面的优化设计，提高效率、核算与降低成本；3会家具质量检测。 |

五、项目情境设计

| 学习情境名称 | 序号 |  | 子情境（或子项目、子任务、子单元） | 学习内容 | 学时分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家具机械加工工艺 | 1 |  | 家具机械加工工艺的内容 | 通过家具机械加工工艺的内容这一学习任务，使学生掌握家具机械加工的基本内容 | 8 |
| 实木家具的配料 | 2 |  | 实木家具的常用配料方式与工艺设计 | 通过实木家具的常用配料方式与工艺设计这一学习任务，使学生掌握实木家具配料的基本原则，配料的基本流程 | 16 |
|  | 3 |  | 实木家具的配料设备 | 通过实木家具的配料设备这一学习任务，使学生掌握实木配料设备的基本操作要点，熟悉配料的基本流程，能进行机械操作的调试，课准确的进行配料 |  |
| 实木家具的方材胶合 | 4 |  | 实木家具胶合材料 | 通过实木家具的胶合材料这一学习任务，使学生熟悉实木家具的常用胶合材料，及其属性和性能 | 16 |
|  | 5 |  | 实木拼板（方材接宽）的工艺 | 通过实木家具的拼板这一学习任务，使学生掌握实木家具拼板的基本操作要点，熟悉拼板的基本流程，能够安全熟练地进行拼板操作 |  |
|  | 6 |  | 方材接长工艺 | 通过实木家具的方材接长这一学习任务，使学生掌握实木家具方材接长的基本操作要点，熟悉方材接长的基本流程，能够安全熟练地进行方材接长操作 |  |
|  | 7 |  | 方材接厚工艺 | 通过实木家具的方材接厚这一学习任务，使学生掌握实木家具方材接厚的基本操作要点，熟悉方材接厚的基本流程，能够安全熟练地进行方材接厚操作 |  |
| 实木零部件的净料加工 | 8 |  | 实木家具零件加工尺寸的净料加工 | 通过实木家具零件加工尺寸的净料加工这一学习任务，使学生掌握实木净料加工的基本操作要点，能够合理选择刨床、锯床等设备，并进行安全操作 | 16 |
|  | 9 |  | 实木钻孔与铣槽 | 通过实木钻孔与铣槽这一学习任务，使学生掌握钻铣加工的基本操作要点，能够熟练地在钻床、镂铣机等设备上进行安全操作 |  |
|  | 10 |  | 型面和曲面加工 | 通过型面和曲面加工这一学习任务，使学生掌握实木型面曲面加工的基本操作要点，能够合理选择立式铣床、仿形铣床等设备，并进行安全操作 |  |
| 实木家具的弯曲 | 11 |  | 实木加压弯曲 | 通过实木加压弯曲这一学习任务，使学生掌握实木加压弯曲的基本操作要点，熟悉实木加压弯曲的基本流程 | 16 |
|  | 12 |  | 实木锯制弯曲 | 通过实木锯制弯曲这一学习任务，使学生掌握实木锯制加压弯曲的基本操作要点，可以熟练地画模、锯切并进行精确加工 |  |
| 实木家具的雕刻工艺 | 13 |  | 手工雕刻 | 通过手工雕刻这一学习任务，使学生掌握雕刻的手工工具及操作技巧，能够安全熟练地运用手工工具进行雕刻 | 16 |
|  | 14 |  | 木工数控雕刻技术 | 通过木工数控雕刻技术这一学习任务，使学生掌握木工数控雕刻技术的基本操作要点，能够熟练地在雕刻机械设备上进行安全操作 |  |
| 实木家具表面装饰 | 15 |  | 镶嵌工艺技术 | 通过镶嵌工艺技术这一学习任务，使学生掌握镶嵌技术工艺的基本操作要点，能够熟练的运用不同材料进行镶嵌 | 16 |
|  | 16 |  | 烙画装饰工艺 | 通过烙画装饰工艺这一学习任务，使学生掌握烙画装饰工艺的基本操作要点，能够熟练运用烙画工具进行烙画 |  |
| 实木家具的装配 |  | 17 | 实木家具组装及调试 | 通过实木家具组装及调试这一学习任务，使学生掌握实木家具能按照工艺文件组装、调试产品、产品送检的基本技能 | 16 |
|  |  | 18 | 实木家具的结构设计修订 | 通过实木家具的组装来验证实木家具的结构设计是否合理，使学生进一步从生产的角度考虑实木家具的结构，从而能设计出更为合理的结构 |  |
| 总学时 |  |  |  |  | 120 |

六、课程进程表

| 第×次 | 周次 | 学时 | 单元 标题 | 项目 编号 | 能/知 目标 | 师生活动 | 其它（含考核内容、方法） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 8 | 家具机械加工工艺 |  | - 具备分析影响工件加工精度、粗糙度的能力 - 具备提高加工精度与表面光洁度的技术措施的能力 | - 教授家具生产工艺的基础理论。学习工件加工的工艺过程。 | - 以小组为单位互评，分别对家具机械加工的工作过程及结果进行评价和建议。 - 教师对互评结果进行评价，指出每个小组及成员的优点，并提出改进意见，综合评价学生各项能力。 |
| 2 |  | 16 | 实木家具的配料 |  | - 1.具备制定实木家具配料方式的能力 - 2.具备实木家具配料设备操作能力 | - 讲授配料工艺切削加工工艺。学习如何合理选材，确定加工余量选择配料的方式 和加工方法。 | - 以小组为单位互评，分别对实木家具配料的工作过程及结果进行评价和建议。 - 教师对互评结果进行评价，指出每个小组及成员的优点，并提出改进意见，综合评价学生各项能力。 |
| 3 |  | 16 | 实木家具的方材胶合 |  | - 1.了解实木家具胶合材料 - 2.具备制定实木家具胶合工艺计划的能力 - 3.具备实木家具胶合设备操作能力 | - 教授典型胶粘剂的特性。学习锯材拼宽和接长工艺 | - 以小组为单位互评，分别对实木家具胶合的工作过程及结果进行评价和建议。 - 教师对互评结果进行评价，指出每个小组及成员的优点，并提出改进意见，综合评价学生各项能力。 |
| 4 |  | 16 | 实木零部件的净料加工 |  | - 1.了解实木家具零件净料加工 - 2.具备制订各种实木家具加工工艺的能力 3.具备实木家具加工设备操作能力 | - 讲授家具生产中实木零件部件制造工艺。学习正确的加工方法和加工技术 | - 以小组为单位互评，分别对实木家具净料加工的工作过程及结果进行评价和建议。 - 教师对互评结果进行评价，指出每个小组及成员的优点，并提出改进意见，综合评价学生各项能力。 |
| 5 |  | 16 | 实木家具的弯曲 |  | - 1.了解实木家具弯曲材料 - 2.具备制定实木家具弯曲工艺文件的能力 3.具备实木家具弯曲设备操作能力 | - 教授各种弯曲的原理、方法和特点。学习家具弯曲件的制作工艺。 | - 以小组为单位互评，分别对实木家具弯曲的工作过程及结果进行评价和建议。 - 教师对互评结果进行评价，指出每个小组及成员的优点，并提出改进意见，综合评价学生各项能力。 |
| 6 |  | 16 | 实木家具的雕刻工艺 |  | - 1.具备制定实木家具雕刻工艺的能力 - 2.具备实木家具雕刻设备操作能力 | - 教授雕刻的手工工具及操作技巧。学习木工数控雕刻技术。 | - 以小组为单位互评，分别对实木家具雕刻的工作过程及结果进行评价和建议。 - 教师对互评结果进行评价，指出每个小组及成员的优点，并提出改进意见，综合评价学生各项能力。 |
| 7 |  | 16 | 实木家具表面装饰 |  | - 1.具备制定实木家具表面装饰工艺的能力 - 2.具备实木家具表面装饰设备操作能力 | - 教授家具形体表面美化的生产工艺。学习各种制作工艺（镶嵌、烙画真空覆膜等） | - 以小组为单位互评，分别对实木家具表面装饰的工作过程及结果进行评价和建议。 - 教师对互评结果进行评价，指出每个小组及成员的优点，并提出改进意见，综合评价学生各项能力。 |
| 8 |  | 16 | 实木家具的装配 |  | - 了解实木家具包装材料、实木装配 - 具备制定实木家具装配工艺的能力 - 3.具备实木家具装配设备操作能力 | - 教授装配的要求和步骤。学习装配的操作。 | - 以小组为单位互评，分别对实木家具装配的工作过程及结果进行评价和建议。 - 教师对互评结果进行评价，指出每个小组及成员的优点，并提出改进意见，综合评价学生各项能力。 |

- 七、第一节课梗概

- 家具机械加工工艺基础

- 1.1　工艺过程

- 情景模拟：

- 如果让你作为一名家具企业的生产管理经理，你该怎么做？

- 本节内容：

- 生产过程的概念是什么？

- 生产过程的主要分成哪几个环节？

- 产品加工工艺过程的概念？

- 产品加工工艺过程包括哪几个部分？

- 1.1.1　生产过程

- 1.概念

- 生产过程是指将原材料加工成产品的一系列相互联系的劳动过程

- 的综合。

- 生产过程的主要环节

- 1）生产准备过程

- 家具生产的准备过程通常包括原辅材料的采购、运输及保管；生

- 产设备维修、革新与改造；向生产岗位供应原、辅材料。

- （1）采购

- 例如：家具企业要采购原材料木材、板材、皮具、棉花等等

- 家具企业要采购的辅助材料五金件、胶合剂、油漆等等

- 家具企业采购工作要做到5个恰当：恰当的数量、恰当的时间、恰

- 当的地点、恰当的价格、恰当的来源。

- （2）库存

- a、根据所处状态可以分为原材料库存、在制品库存和成品库存。

- b、根据库存的作用可分为周转库存、安全库存、调节库存和在途

- 库存。

- 周转库存：是指在一定条件下，为保证生产、建设、流通的正常

- 进行储存物资的合理周转量。

- 安全库存：是指为了防止不确定性因素（如大量突发性订货、交货

- 期突然延期、临时用量增加、交货误期等特殊原因）而预计的保险

- 储备量。

- 调节库存：用于调节生产速度和需求变化一致。

- 在途库存：尚未到达目的地，正处于运输状态或等待运输状态而储

- 备在运输工具中的库存。

- （3）生产设备

- 家具企业的生产设备分前期管理和后期管理。

- 前期管理：设备的安装、调试。

- 后期管理：设备的维护、保养、检修以及适当的改造。

- 生产组织管理过程

- （1）生产计划

- 家具企业生产计划分为综合计划、主生产计划和物料需求计划。

- 生产调度

- 产品检验

- 3）产品加工工艺过程

- 加工工艺过程亦称为生产工艺过程，是生产过程的主要部分与核

- 心，是指用各种机械设备、工具、刃具直接改变原材的尺寸、形

- 状、色彩等理化性能，使之成为合格产品的一列加工过程的总和。

- 加工工艺过程

- 干燥↔配料→毛料加工→胶合→净料加工→零件装配→部件加工→总装配↔装饰

- 家具产品生产工艺

- 分为若干车间的生产工艺过程和若干工厂的生产工艺过程

- 一般家具厂分为下列车间的生产工艺过程：

- ① 配料车间生产工艺过程

- ② 零件切削加工车间生产工艺过程

- ③ 板式部件制造车间生产工艺过程

- ④ 弯曲件制造车间生产工艺车间

- ⑤ 薄木拼花车间生产工艺过程

- ⑥ 半成品装配车间生产工艺过程

- ⑦ 涂饰车间生产工艺过程

- ⑧ 总装配车间生产工艺过程等

- 总结：

- 生产过程的概念

- 生产过程主要包括的两个过程。

- 生产准备过程

- 采购、库存、生产设备

- 生产组织管理过程

- 生产计划、生产调度、产品检测

- 3、产品加工工艺过程

八、考核方案

| 学习情境名称 | 考核点 | 建议考核方式 | 评价标准 |  |  |  |  | 成绩 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 |  | 及格 |  |  |
| 家具机械加工工艺 | 1.熟知工件加工的工艺过程、加工精度、表面粗糙度等基本知识 | 实做现场测试 | 5个 考 核 点 合 格 | 4个 考 核 点 合 格 |  | 3个 考 核 点 合 格 |  | 10% |
|  | 2.能够分析影响工件加工精度的主要因素 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.能够分析影响工件粗糙度的主要因素 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.能够提出提高加工精度的技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.能够提出提高表面光洁度的技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.熟知木制家具制作工艺流程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实木家具的配料 | 1.能了解各种实木的配料方式及优缺点 | 实做现场测试 | 4个 考 核 点 合 格 | 3个 考 核 点 合 格 |  | 2个 考 核 点 合 格 |  | 15% |
|  | 2.能够根据产品的加工要求选择合适的配料方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.熟悉实木家具的配料安全作业规范 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.能够熟练操作纵解圆锯机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.能够熟练操作横截圆锯机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实木家具的方材胶合 | 1.能熟悉实木家具胶合材料的性能 | 实做现场测试 | 6个 考 核 点 合 格 | 5个 考 核 点 合 格 |  | 4个 考 核 点 合 格 |  | 15% |
|  | 2.能进行实木家具拼板操作 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.能进行方材接长操作 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.能进行方材接厚操作 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.熟悉实木家具的胶合安全作业规范 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 能对拼板缺陷进行分析 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.能对拼板进行合适的养生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实木零部件的净料加工 | 1.能按照工艺文件对设备调试 | 实做现场测试 | 6个 考 核 点 合 格 | 5个 考 核 点 合 格 |  | 4个 考 核 点 合 格 |  | 15% |
|  | 2.能够熟练操作平刨机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.能够熟练操作压刨机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.能够熟练操作立式铣床 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.能够熟练操作仿形铣床 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.能够熟练操作镂铣机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.能够熟练操作木工钻床 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.能够熟练操作木工镙机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.操作安全规范 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实木家具的弯曲 | 1.熟悉实木弯曲的种类与方法 | 实做现场测试 | 6个 考 核 点 合 格 |  | 5个 考 核 点 合 格 |  | 4个 考 核 点 合 格 | 15% |
|  | 2.能使用合理的方法对木材进行软化 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.能够进行实木加压弯曲的基本操作 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.能制作弯曲件模具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.能在板材上用模具合理规划 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.能有细木工带锯对弯曲件进行加工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.操作安全规范 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实木家具的雕刻工艺 | 1.能够熟练使用雕刻的手工工具 | 实做现场测试 | 6个 考 核 点 合 格 |  | 5个 考 核 点 合 格 |  | 4个 考 核 点 合 格 | 10% |
|  | 2.熟悉雕刻的种类及工艺 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.能够操作雕刻机械设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.能够熟练操作木工数控雕刻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.熟悉木工数控机床加工的特点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.熟悉数控机床加工零件的过程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.熟悉零件程序编制的内容与方法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.操作安全规范 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实木家具表面装饰 | 1.熟悉镶嵌的分类 | 实做现场测试 | 6个 考 核 点 合 格 |  | 5个 考 核 点 合 格 |  | 4个 考 核 点 合 格 | 10% |
|  | 2.熟悉镶嵌工艺 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.能够针对不同的材料进行镶嵌 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.熟悉家具表面烙画的工具的不同特点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.熟悉家具表面烙画的步骤 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.能够运用不同的烙画工具进行烙画 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.操作安全规范 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实木家具的装配 | 1.能熟悉实木家具包装材料 | 实做现场测试 | 7个 考 核 点 合 格 |  | 6个 考 核 点 合 格 |  | 5个 考 核 点 合 格 | 10% |
|  | 2.能够选用实木装配的工具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.能进行装配过程中的修整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.装配结合紧密，符合工艺要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.零件无刮花、压伤 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.会使用基本的装配设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.能对家具结构进行合理分析 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.操作安全规范 |  |  |  |  |  |  |  |

九、教学材料（指教材或讲义、参考资料、所需仪器、设备、教学软件等）

（1）教材选用：

邓背阶编著.家具制造工艺.北京：化学工业出版社，2006

- 参考资料建议选用：

- 王明刚主编.实木家具制造技术及应用.北京：高等教育出版社，2009

- 刘忠传主编.木制品生产工艺学.北京：中国林业出版社，2000

- 吴智慧主编.木制家具制造工艺学.北京：中国林业出版社，2004

- 李军，熊先青编著.木制家具制造学.北京：中国轻工业出版社，2011

（3）信息化教学资源建设：

多媒体课件、CAD绘图软件

- 参考期刊：

- 《室内与家具装饰》、《家具》、《中国家具》、《林产工业》等

- （5）参考网站：

- http：//www.asiafurniture.cn/

- http：//www.szfa.com/

- http：//www.cnfa.com.cn/

- http：//www.furnituretoday.co.uk/

- http：//www.cantori.it

- http：//www.cantoriicontract.it

- http：//www.kreaty.com/

- http：//www.artdesigngroap.it/

- http：//www.cosmit.it/

- http：//www.design-aava.com

- http：//www.clei.com

- http：//www.covo.com

- http：//www.wbdm.be

（6）校内实训（实验）条件要求有主要仪器设备配置：

固定仪器设备：木工多用机床、木工电刨、镂铣机、六头钻等。

机具：磨光机、木工雕刻机、小型带锯机、手提电刨、手电钻、砂光机、曲线机等。

工具：手锯、雕刻刀、马钉枪、斧子、锤子、锉等。

主要材料：木料、木板等。

辅料和耗材：黏合剂、钉子等。

（7）校外实训基地条件要求：有符合学校与基地长期稳定合作、协调发展的建设规划，并制定了一系列切实可行的建设措施。企业的建设和发展基础好，具有生产开发规模和较先进的技术管理水平，具有较强的接受学生教学实习、生产实习和社会实践的能力。管理制度健全，能有效地保证学校与企业实训基地的各项合作良好的，健康地发展。能使双方互惠互利。指导的师傅需要有一定的师带徒的经验，能使学生得到充分的锻炼，加强学生动手实践能力，有效提高学生分析问题解决问题的能力，也为企业注入新的创新血液。

十、需要说明的其他问题

对教师的要求：本课程授课教师需要具备木工机械操作及调试的专业能力，编制家具生产工艺的技术水平和技术能力，进行相关理论与实践教学能力，具备相关专业技能，解决生产现场实际问题的能力，具有项目设计能力、项目组织经验、项目管理经验能力、生产组织能力、协调与沟通能力等方法能力和社会能力。

十一、常用术语中英文对照

附：课程整体设计体会

通过此次课程设计，使我更加扎实的掌握了有关家具制造工艺方面的知识，在设计过程中虽然遇到了一些问题，但经过一次又一次的思考，一遍又一遍的检查，在如何能让这次课程改革更加贴近现实的状况，使学生能在这个课程的学习中能掌握理论的同时，实践能力得到充分的体现，突出职业学生的特长。
    过而能改，善莫大焉。在课程设计过程中，我们不断发现错误，不断改正，不断领悟，不断获取。这次课程设计终于顺利完成了，在设计中遇到了很多问题，但是在各位组员的共同努力下，终于游逆而解。
    回顾起此课程设计，至今我仍感慨颇多，从理论到实践，在这段日子里，可以说得是苦多于甜，通过这次课程设计使我懂得了理论与实际相结合是很重要的，只有理论知识是远远不够的，只有让学生把所学的理论知识与实践相结合起来，从理论中得出结论，才能真正为社会服务，从而提高学生的实际动手能力和独立思考的能力。

在整个课程设计过程中，也对团队精神的进行了考察，让我们在合作起来更加默契，在成功后一起体会喜悦的心情。果然是团结就是力量，只有互相之间默契融洽的配合才能换来最终完美的结果。

《雕刻艺术与家具设计》专业《实木家具制作工艺》课第一单元

课程单元教学设计

（XXXX～ XXXX学年第X学期）

（第X学年第X学期）

单元名称：  家具机械加工工艺

所属系部：   工艺美术学院

制定人：       刘娜

合作人：    卢诚霖、林家萱、程智、常成勋

制定时间：

湄洲湾职业技术学院

《实木家具制作工艺》课程单元教学设计

| 单 元 标 题： 家具机械加工工艺 |  |  |  | 单元教学学时 |  | 8学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 在整体设计中的位置 |  | 第1次 |
| 授课班级 | 雕刻艺术与家具设计专业 | 上课 时间 | 周 月 日第 节至 周 月 日第 节 | 上课 地点 |  | 1.实木机械设备实训室 2.多媒体教室 |
| 教学 目标 | 能力目标 |  |  | 知识目标 | 素质目标 |  |
|  | - 1.具备分析影响工件加工精度、粗糙度的能力 - 2.具备提高加工精度与表面光洁度的技术措施的能力 |  |  | - 掌握工件加工的工艺过程 - 掌握工件加工的加工精度 - 掌握工件加工的表面粗糙度 | - 具有工作流程确认能力。 - 具有沟通协调、语言表达的能力。 - 具有团队组织能力。 - 具有责任心与职业道德。 |  |
| 能力训练任务 及 案例 | 任务1.工件加工的工艺过程 任务2.工件加工的加工精度 任务3.工件加工的表面粗糙度 |  |  |  |  |  |
| 本次课使用的外语单词 | 无 |  |  |  |  |  |
| 教学组织形式 | 整体教学由任课老师组织，校内外实训，根据班级人数，每组8-10人，以分组的形式教学；根据班级分组，每组由一位实训老师进行指导训练。 |  |  |  |  |  |
| 教学 材料 | 1.教材；2.多媒体课件；3.实木机械设备实训室 |  |  |  |  |  |

单元教学进度

| 步骤 | 教学内容及能力/知识目标 | 教师活动 | 学生活动 | 时间（学时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工件加工的工艺过程 | 描述木质家具的典型生产工艺流程 | 熟知木质家具的生产工艺流程 | 2学时 |
| 2 | 工件加工的加工精度 | 描述工件加工的加工精度的学习目标 | 分析工件加工精度的主要因素 | 3学时 |
|  |  |  | 讨论提高加工精度的技术措施 |  |
| 3 | 工件加工的表面粗糙度 | 描述工件加工的加工表面粗糙度的学习目标 | 分析工件粗糙度的主要因素 | 3学时 |
|  |  |  | 讨论提高表面光洁度的技术措施 |  |
| 作业 | 熟知家具机械加工工艺的基本知识 |  |  |  |

《雕刻艺术与家具设计》专业《实木家具制作工艺》课第二单元

课程单元教学设计

（XXXX～ XXXX学年第X学期）

（第X学年第X学期）

单元名称：  实木家具的配料

所属系部：   工艺美术学院

制定人：       刘娜

合作人：   卢诚霖、林家萱、程智、常成勋

制定时间：

湄洲湾职业技术学院

《实木家具制作工艺》课程单元教学设计

| 单 元 标 题： 实木家具的配料 |  |  |  | 单元教学学时 |  | 16学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 在整体设计中的位置 |  | 第2次 |
| 授课班级 | 雕刻艺术与家具设计专业 | 上课 时间 | 周 月 日第 节至 周 月 日第 节 | 上课 地点 |  | 1.实木机械设备实训室 2.多媒体教室 |
| 教学 目标 | 能力目标 |  |  | 知识目标 | 素质目标 |  |
|  | - 1.具备制定实木家具配料方式的能力 - 2.具备实木家具配料设备操作能力 |  |  | - 1.掌握实木家具的配料方式 - 2.掌握实木家具的配料工艺要求 - 3.掌握实木家具的配料设备 | - 1.具有勇挑重担、爱岗敬业精神。 - 2.具有脚踏实地、精益求精的工作作风。 - 3.具有职业责任感、团结互助精神、主动参与和自我调整能力。 |  |
| 能力训练任务 及 案例 | 任务1.实木家具的配料方式 任务2.实木家具的配料工艺要求 任务3.实木家具的配料设备 |  |  |  |  |  |
| 本次课使用的外语单词 | 无 |  |  |  |  |  |
| 教学组织形式 | 整体教学由任课老师组织，校内外实训，根据班级人数，每组8-10人，以分组的形式教学；根据班级分组，每组由一位实训老师进行指导训练。 |  |  |  |  |  |
| 教学 材料 | 1.教材；2.多媒体课件；3.配料工艺图；4.任务检查单；4评价表；5.实木机械设备实训室 |  |  |  |  |  |

单元教学进度

| 步骤 | 教学内容及能力/知识目标 | 教师活动 | 学生活动 | 时间（学时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 实木家具的配料方式 | 确定实木家具配料的学习目标 | 制定本任务工作计划 | 4学时 |
|  |  | 交代实木家具配料的学习情境具体任务 | 查阅实木家具配料的相关资料 |  |
|  |  | 发放实木家具配料的相关学习资料 | 确定实木家具配料的工作要求、工作注意事项 |  |
| 2 | - 实木家具的配料工艺要求 | 回答学生提问 | 确定实木家具配料的步骤 | 6学时 |
|  |  |  | 编制实木家具配料的流程文件 |  |
|  |  |  | 编制实木家具配料的实施方案和具体实施计划 |  |
| 3 | 实木家具的配料设备 | 指导学生安全操作横截锯与纵截锯的技能 | 学习横截锯与纵截锯的安全操作技能 | 6学时 |
| 作业 | 完成实木家具配料方案 |  |  |  |

《雕刻艺术与家具设计》专业《实木家具制作工艺》课第三单元

课程单元教学设计

（XXXX～ XXXX学年第X学期）

（第X学年第X学期）

单元名称：  实木家具的方材胶合

所属系部：   工艺美术学院

制定人：       刘娜

合作人：   卢诚霖、林家萱、程智、常成勋

制定时间：

湄洲湾职业技术学院

《实木家具制作工艺》课程单元教学设计

| 单 元 标 题： 实木家具的方材胶合 |  |  |  | 单元教学学时 |  | 16学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 在整体设计中的位置 |  | 第3次 |
| 授课班级 | 雕刻艺术与家具设计专业 | 上课 时间 | 周 月 日第 节至 周 月 日第 节 | 上课 地点 |  | 1.实木机械设备实训室 2.多媒体教室 |
| 教学 目标 | 能力目标 |  |  | 知识目标 | 素质目标 |  |
|  | - 1.了解实木家具胶合材料 - 2.具备制定实木家具胶合工艺计划的能力 - 3.具备实木家具胶合设备操作能力 |  |  | - 1.掌握实木家具胶合材料 - 2.掌握实木拼板（方材接宽）的结构工艺 - 3.掌握实木方材接长结构工艺 - 4.掌握实木方材接厚结构工艺 | - 1.具有勇挑重担、爱岗敬业精神。 - 2.具有脚踏实地、精益求精的工作作风。 - 3.具有职业责任感、团结互助精神、主动参与和自我调整能力。 |  |
| 能力训练任务 及 案例 | 任务1.实木家具胶合材料 任务2.实木拼板（方材接宽）的工艺 任务3.方材接长工艺 任务4.方材接厚工艺 |  |  |  |  |  |
| 本次课使用的外语单词 | 无 |  |  |  |  |  |
| 教学组织形式 | 整体教学由任课老师组织，校内外实训，根据班级人数，每组8-10人，以分组的形式教学；根据班级分组，每组由一位实训老师进行指导训练。 |  |  |  |  |  |
| 教学 材料 | 1.教材；2.多媒体课件；3.工艺图；4.任务检查单；4评价表；5.实木机械设备实训室 |  |  |  |  |  |

单元教学进度

| 步骤 | 教学内容及能力/知识目标 | 教师活动 | 学生活动 | 时间（学时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 实木家具胶合材料 | 1.下发实木家具胶合工艺设计任务书 2.描述实木家具胶合的学习目标 3.交代实木家具胶合的学习情境具体任务和胶合工艺设计的学习资源 4.发放实木家具胶合的相关学习资料 5.组织学生分组 6.回答学生提问 | 1.学习拼板机、手动拼板工具等的安全操作技能 2.制定本任务工作计划 3.查阅实木家具胶合的相关资料 4.确定实木家具胶合的工作要求、工作注意事项 5.确定实木家具胶合的步骤 6.编制实木家具胶合的流程文件 7.编制实木家具胶合工艺的实施方案和具体实施计划，并按照计划实施 8.完成实木家具胶合工作记录单 | 4学时 |
| 2 | - 实木拼板（方材接宽）的工艺 |  |  | 12学时 |
| 3 | - 方材接长工艺 |  |  |  |
| 4 | - 方材接厚工艺 |  |  |  |
| 作业 | 完成实木家具胶合工艺设计方案 |  |  |  |

《雕刻艺术与家具设计》专业《实木家具制作工艺》课第四单元

课程单元教学设计

（XXXX～ XXXX学年第X学期）

（第X学年第X学期）

单元名称：  实木家具的零部件的净料加工

所属系部：   工艺美术学院

制定人：       刘娜

合作人：   卢诚霖、林家萱、程智、常成勋

制定时间：

湄洲湾职业技术学院

《实木家具制作工艺》课程单元教学设计

| 单 元 标 题：实木家具的零部件的净料加工 |  |  |  | 单元教学学时 |  | 16学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 在整体设计中的位置 |  | 第4次 |
| 授课班级 | 雕刻艺术与家具设计专业 | 上课 时间 | 周 月 日第 节至 周 月 日第 节 | 上课 地点 |  | 1.实木机械设备实训室 2.多媒体教室 |
| 教学 目标 | 能力目标 |  |  | 知识目标 | 素质目标 |  |
|  | - 1.了解实木家具零件净料加工 - 2.具备制订各种实木家具加工工艺的能力 - 3.具备实木家具加工设备操作能力 |  |  | - 1.掌握实木家具零件加工尺寸的净料加工 - 2.掌握实木钻孔与铣槽 - 3.掌握型面和曲面加工、粗糙度 | - 1.具有勇挑重担、爱岗敬业精神。 - 2.具有脚踏实地、精益求精的工作作风。 - 3.具有职业责任感、团结互助精神、主动参与和自我调整能力。 |  |
| 能力训练任务 及 案例 | 任务1.实木家具零件加工尺寸的净料加工 任务2.实木钻孔与铣槽 任务3.型面和曲面加工、粗糙度 |  |  |  |  |  |
| 本次课使用的外语单词 | 无 |  |  |  |  |  |
| 教学组织形式 | 整体教学由任课老师组织，校内外实训，根据班级人数，每组8-10人，以分组的形式教学；根据班级分组，每组由一位实训老师进行指导训练。 |  |  |  |  |  |
| 教学 材料 | 1.教材；2.多媒体课件；3.配料工艺图；4.任务检查单；4评价表；5.实木机械设备实训室 |  |  |  |  |  |

单元教学进度

| 步骤 | 教学内容及能力/知识目标 | 教师活动 | 学生活动 | 时间（学时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实木家具零件加工尺寸的净料加工 | - 下发实木家具零件净料加工任务书 - 描述实木家具零件净料加工的学习目标 3.交代实木家具各种零件净料加工的学习情境具体任务 4.发放实木家具零件净料加工的相关学习资料 5.组织学生分组 6.回答学生提问 | 1.学习各种实木家具的净料加工设备安全操作技能 2.制定本任务工作计划 3.查阅各种实木家具零件净料加工的相关资料 4.确定实木家具的净料加工的工作要求、工作注意事项 5.确定实木家具的净料加工的步骤 6.编制实木家具的净料加工的流程文件 7.编制实木家具的净料加工的实施方案和具体实施计划 | 4学时 |
| 2 | 实木钻孔与铣槽 |  |  | 6学时 |
| 3 | 型面和曲面加工 |  |  | 6学时 |
| 作业 | 完成实木家具净料加工方案 |  |  |  |

《雕刻艺术与家具设计》专业《实木家具制作工艺》课第五单元

课程单元教学设计

（XXXX～ XXXX学年第X学期）

（第X学年第X学期）

单元名称：  实木家具的弯曲

所属系部：   工艺美术学院

制定人：       刘娜

合作人：   卢诚霖、林家萱、程智、常成勋

制定时间：

湄洲湾职业技术学院

《实木家具制作工艺》课程单元教学设计

| 单 元 标 题： 实木家具的弯曲 |  |  |  | 单元教学学时 |  | 16学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 在整体设计中的位置 |  | 第5次 |
| 授课班级 | 雕刻艺术与家具设计专业 | 上课 时间 | 周 月 日第 节至 周 月 日第 节 | 上课 地点 |  | 1.实木机械设备实训室 2.多媒体教室 |
| 教学 目标 | 能力目标 |  |  | 知识目标 | 素质目标 |  |
|  | - 1.了解实木家具弯曲材料 - 2.具备制定实木家具弯曲工艺文件的能力 - 3.具备实木家具弯曲设备操作能力 |  |  | - 1.掌握实木加压弯曲 - 2.掌握实木锯制弯曲 | - 1.具有勇挑重担、爱岗敬业精神。 - 2.具有脚踏实地、精益求精的工作作风。 - 3.具有职业责任感、团结互助精神、主动参与和自我调整能力。 |  |
| 能力训练任务 及 案例 | 任务1.制定实木家具弯曲工艺文件 任务2.操作实木家具弯曲设备 |  |  |  |  |  |
| 本次课使用的外语单词 | 无 |  |  |  |  |  |
| 教学组织形式 | 整体教学由任课老师组织，校内外实训，根据班级人数，每组8-10人，以分组的形式教学；根据班级分组，每组由一位实训老师进行指导训练。 |  |  |  |  |  |
| 教学 材料 | 1.教材；2.多媒体课件；3.配料工艺图；4.任务检查单；4评价表；5.实木机械设备实训室 |  |  |  |  |  |

单元教学进度

| 步骤 | 教学内容及能力/知识目标 | 教师活动 | 学生活动 | 时间（学时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 （××） | 实木加压弯曲 | - 1.下发实木家具弯曲的工艺设计任务书 - 2.描述实木家具弯曲的学习目标 3.交代实木家具弯曲的学习情境具体任务和弯曲工艺设计的学习资源 4.发放实木家具弯曲的相关学习资料 5.组织学生分组 6.回答学生提问 | 1.学习弯曲模具安全操作技能 2.制定本任务工作计划 3.查阅实木家具弯曲的相关资料 4.确定实木家具弯曲的工作要求、工作注意事项 5.确定实木家具弯曲的步骤 6.编制实木家具弯曲的流程文件 7.编制实木家具弯曲的实施方案和具体实施计划 | 8学时 |
| 2（××） | 实木锯制弯曲 |  |  | 8学时 |
| 作业 | 完成实木家具弯曲的工艺设计方案 |  |  |  |

《雕刻艺术与家具设计》专业《实木家具制作工艺》课第六单元

课程单元教学设计

（XXXX～ XXXX学年第X学期）

（第X学年第X学期）

单元名称：   实木家具的雕刻工艺

所属系部：   工艺美术学院

制定人：       刘娜

合作人：   卢诚霖、林家萱、程智、常成勋

制定时间：

湄洲湾职业技术学院

《实木家具制作工艺》课程单元教学设计

| 单 元 标 题：实木家具的雕刻工艺 |  |  |  | 单元教学学时 |  | 16学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 在整体设计中的位置 |  | 第6次 |
| 授课班级 | 雕刻艺术与家具设计专业 | 上课 时间 | 周 月 日第 节至 周 月 日第 节 | 上课 地点 |  | 1.实木机械设备实训室 2.多媒体教室 |
| 教学 目标 | 能力目标 |  |  | 知识目标 | 素质目标 |  |
|  | - 1.具备制定实木家具雕刻工艺的能力 - 2.具备实木家具雕刻设备操作能力 |  |  | - 1.掌握实木家具的雕刻工艺要求 - 2.掌握实木家具的雕刻设备 | - 1.具有勇挑重担、爱岗敬业精神。 - 2.具有脚踏实地、精益求精的工作作风。 - 3.具有职业责任感、团结互助精神、主动参与和自我调整能力。 |  |
| 能力训练任务 及 案例 | 任务1.手工雕刻 任务2.木工数控雕刻技术 |  |  |  |  |  |
| 本次课使用的外语单词 | 无 |  |  |  |  |  |
| 教学组织形式 | 整体教学由任课老师组织，校内外实训，根据班级人数，每组8-10人，以分组的形式教学；根据班级分组，每组由一位实训老师进行指导训练。 |  |  |  |  |  |
| 教学 材料 | 1.教材；2.多媒体课件；3.配料工艺图；4.任务检查单；4评价表；5.实木机械设备实训室 |  |  |  |  |  |

单元教学进度

| 步骤 | 教学内容及能力/知识目标 | 教师活动 | 学生活动 | 时间（学时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手工雕刻 | - 1.下发实木家具的雕刻工艺设计任务书 - 2.描述实木家具雕刻工艺的学习目标 3.交代实木家具雕刻工艺的学习情境具体任务和雕刻工艺设计的学习资源 4.发放实木家具雕刻工艺的相关学习资料 5.组织学生分组 6.回答学生提问 | 1.学习雕刻设备的安全操作技能 2.制定本任务工作计划 3.查阅实木家具雕刻工艺的相关资料 4.确定实木家具雕刻工艺的工作要求、工作注意事项 5.确定实木家具雕刻工艺的步骤 6.编制实木家具雕刻工艺的流程文件 7.编制实木家具雕刻工艺的实施方案和具体实施计划 | 8学时 |
| 2 | 木工数控雕刻技术 |  |  | 8学时 |
| 作业 | 完成实木家具雕刻工艺方案 |  |  |  |

《雕刻艺术与家具设计》专业《实木家具制作工艺》课第七单元

课程单元教学设计

（XXXX～ XXXX学年第X学期）

（第X学年第X学期）

单元名称：   实木家具表面装饰

所属系部：   工艺美术学院

制定人：       刘娜

合作人：    卢诚霖、林家萱、程智、常成勋

制定时间：

湄洲湾职业技术学院

《实木家具制作工艺》课程单元教学设计

| 单 元 标 题：实木家具表面装饰 |  |  |  | 单元教学学时 |  | 16学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 在整体设计中的位置 |  | 第7次 |
| 授课班级 | 雕刻艺术与家具设计专业 | 上课 时间 | 周 月 日第 节至 周 月 日第 节 | 上课 地点 |  | 1.实木机械设备实训室 2.多媒体教室 |
| 教学 目标 | 能力目标 |  |  | 知识目标 | 素质目标 |  |
|  | - 1.具备制定实木家具表面装饰工艺的能力 - 2.具备实木家具表面装饰设备操作能力 |  |  | - 1.掌握实木家具表面装饰工艺要求 - 2.掌握实木家具表面装饰设备操作 | - 1.具有勇挑重担、爱岗敬业精神。 - 2.具有脚踏实地、精益求精的工作作风。 - 3.具有职业责任感、团结互助精神、主动参与和自我调整能力。 |  |
| 能力训练任务 及 案例 | 任务1.镶嵌工艺技术 任务2.烙画装饰工艺 |  |  |  |  |  |
| 本次课使用的外语单词 | 无 |  |  |  |  |  |
| 教学组织形式 | 整体教学由任课老师组织，校内外实训，根据班级人数，每组8-10人，以分组的形式教学；根据班级分组，每组由一位实训老师进行指导训练。 |  |  |  |  |  |
| 教学 材料 | 1.教材；2.多媒体课件；3.配料工艺图；4.任务检查单；4评价表；5.实木机械设备实训室 |  |  |  |  |  |

单元教学进度

| 步骤 | 教学内容及能力/知识目标 | 教师活动 | 学生活动 | 时间（学时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 镶嵌工艺技术 | - 1.下发实木家具表面装饰工艺设计任务书 - 2.描述实木家具表面装饰工艺的学习目标 3.交代实木家具表面装饰工艺的学习情境具体任务和表面装饰工艺设计的学习资源 4.发放实木家具表面装饰工艺的相关学习资料 5.组织学生分组 6.回答学生提问 | 1.学习表面装饰设备的安全操作技能 2.制定本任务工作计划 3.查阅实木家具表面装饰工艺的相关资料 4.确定实木家具表面装饰工艺的工作要求、工作注意事项 5.确定实木家具表面装饰工艺的步骤 6.编制实木家具表面装饰工艺的流程文件 7.编制实木家具表面装饰工艺的实施方案和具体实施计划 | 8学时 |
| 2 | - 烙画装饰工艺 |  |  | 8学时 |
| 作业 | 完成实木家具表面装饰工艺方案 |  |  |  |

《雕刻艺术与家具设计》专业《实木家具制作工艺》课第八单元

课程单元教学设计

（XXXX～ XXXX学年第X学期）

（第X学年第X学期）

单元名称：   实木家具的装配

所属系部：   工艺美术学院

制定人：       刘娜

合作人：   卢诚霖、林家萱、程智、常成勋

制定时间：

湄洲湾职业技术学院

《实木家具制作工艺》课程单元教学设计

| 单 元 标 题：实木家具的装配 |  |  |  | 单元教学学时 |  | 16学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 在整体设计中的位置 |  | 第8次 |
| 授课班级 | 雕刻艺术与家具设计专业 | 上课 时间 | 周 月 日第 节至 周 月 日第 节 | 上课 地点 |  | 1.实木机械设备实训室 2.多媒体教室 |
| 教学 目标 | 能力目标 |  |  | 知识目标 | 素质目标 |  |
|  | - 了解实木家具包装材料、实木装配 - 具备制定实木家具装配工艺的能力 - 3.具备实木家具装配设备操作能力 |  |  | - 掌握实木家具接合方式 - 掌握实木家具部件装配的工艺过程及要求 - 3.掌握实木家具总装配的工艺过程及要求 | - 1.具有勇挑重担、爱岗敬业精神。 - 2.具有脚踏实地、精益求精的工作作风。 - 3.具有职业责任感、团结互助精神、主动参与和自我调整能力。 |  |
| 能力训练任务 及 案例 | 任务1.实木家具组装及调试 任务2.实木家具的结构设计修订 |  |  |  |  |  |
| 本次课使用的外语单词 | 无 |  |  |  |  |  |
| 教学组织形式 | 整体教学由任课老师组织，校内外实训，根据班级人数，每组8-10人，以分组的形式教学；根据班级分组，每组由一位实训老师进行指导训练。 |  |  |  |  |  |
| 教学 材料 | 1.教材；2.多媒体课件；3.配料工艺图；4.任务检查单；4评价表；5.实木机械设备实训室 |  |  |  |  |  |

单元教学进度

| 步骤 | 教学内容及能力/知识目标 | 教师活动 | 学生活动 | 时间（学时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实木家具组装及调试 | - 1.下发实木家具装配的任务书 - 2.描述实木家具装配的学习目标 3.交代实木家具装配的学习情境具体任务和相关设计的学习资源 4.发放实木家具装配的相关学习资料 5.组织学生分组 6.回答学生提问 | 1.学习实木家具装配安全操作技能 2.制定本任务工作计划 3.查阅实木家具装配的相关资料 4.确定实木家具装配的工作要求、工作注意事项 5.确定实木家具表面装饰工艺的步骤 6.编制实木家具装配的流程文件 7.编制实木家具装配的实施方案和具体实施计划 | 8学时 |
| 2 | 实木家具的结构设计修订 |  |  | 8学时 |
| 作业 | 完成实木家具装配方案 |  |  |  |